МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР)

ОТЧЕТ

Лабораторная работа по курсу программная инженерия

Основные операции с системой контроля версий Git

Студенты гр. 025

________ Танбаев Е.П.

«» __________ 20 г.

Преподаватель:

________ Зоркальцев А.А.

«» __________ 20 г.

Томск, 2026г.

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: Приобрести практические навыки разработки программной документации в соответствии с требованиями государственного стандарта ГОСТ 19.201-78 («Требования к техническому заданию»).

Задачи:

- Определить сферу применения и функциональное назначение проектируемого программного модуля.

- Разработать спецификацию требований к подсистеме ввода и обработки команд пользователя с лицевой панели (фильтрация помех, классификация типов нажатий, логика отклика).

- Сформировать комплекс требований к устойчивости функционирования, аппаратным ресурсам микроконтроллера и методике приемо-сдаточных испытаний.

### ХОД РАБОТЫ

#### 1. Общие сведения и область применения

- 1.1. Полное и краткое наименование: «Программное обеспечение микроконтроллера системы управления бытовой мультиваркой» (ПО СУМ).

- 1.2. Область применения: Данное программное обеспечение предназначенно для прошивки в энергонезависимую память (Flash) встроенного микроконтроллера. ПО обеспечивает алгоритмическое управление режимами термообработки, обработку сигналов с органов управления и непрерывный мониторинг датчиков безопасности.

#### 2. Основания для проведения разработки

Работа выполняется на основании учебного плана дисциплины «Программная инженерия» для обучающихся группы 025 ТУСУР.

#### 3. Назначение и задачи программы

Разрабатываемое ПО предназначено для решения следующих задач:

- Автоматизированное исполнение встроенных температурно-временных профилей приготовления пищи;

- Распознавание команд, поступающих от пользователя через физические или сенсорные элементы управления;

- Стабилизация температуры в рабочей камере с помощью считывания показаний термисторов и управления ТЭНом;

- Аварийное отключение и защита оборудования при возникновении нестандартных режимов работы.

#### 4. Спецификация требований к ПО

##### 4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Обработка сигналов панели управления (Модуль ввода):

- Фиксация короткого клика (от 50 до 800 мс): используется для перемещения по пунктам меню, выбора рецептов, а также инкрементальных изменений параметров (шаг времени — +1 мин, шаг температуры — +5 °C).

- Фиксация удержания (более 2000 мс): используется для подтверждения критических команд — запуска процесса («Старт»), принудительной остановки программы и активации режима защиты от детей (Child Lock).

- Режим ускоренного ввода (Auto-repeat): при непрерывном удержании клавиш навигации «+» или «-» дольше 1,5 секунд включение автоматического ускоренного прокручивания значений.

- Защита от дребезга контактов (Debounce): программный фильтр подавляет переходные процессы; входной уровень считается валидным только при сохранении стабильного состояния в течение минимум 30 мс.

- Фильтрация фантомных нажатий: блокировка и игнорирование ввода при одновременном зажатии двух и более кнопок.

4.1.2. Функциональное назначение ключевых органов управления:

- Клавиша «Выбор программы»: последовательный перебор рабочих режимов (Каша, Тушение, Обжарка, Пар, Выпечка, Плов, Йогурт).

- Клавиша «Старт»: запуск нагрева исключительно по длительному удержанию (не менее 2 сек) для предотвращения непреднамеренного включения.

- Клавиша «Сброс / Подогрев»: в режиме ожидания активирует поддержание тепла (70–75 °C); во время выполнения программы — прекращает подачу питания на ТЭН и сбрасывает таймер.

- Клавиша «Таймер отсрочки»: программирование задержки начала приготовления (интервал до 24 часов).

- Клавиша «Ручной режим»: произвольная установка параметров температуры (от 35 до 160 °C) и длительности (от 5 мин до 12 часов).

4.1.3. Обратная связь и оповещение:

- Акустический отклик: одиночный короткий сигнал (100 мс) — регистрация нажатия; продолжительный сигнал (500 мс) — старт/сброс; серия из трех сигналов — окончание программы.

- Визуализация: задержка между нажатием на клавишу и обновлением информации на дисплее не должна превышать 100 мс.

##### 4.2. Требования к надежности и отказоустойчивости

- Периодичность опроса цифровых входов кнопок должна составлять не менее 100 Гц (интервал 10 мс).

- Защита от заклинивания: при непрерывном замыкании любого контакта дольше 60 секунд ПО формирует код ошибки («Err1»), генерирует звуковой сигнал и обесточивает нагреватель.

- Аварийный термостат: при превышении критического порога температуры в 175 °C подача питания на ТЭН блокируется аппаратным/программным путем независимо от статуса программы.

##### 4.3. Требования к аппаратному обеспечению

| Компонент / Параметр | Минимальные технические требования |
| --- | --- |
| Вычислительное ядро | 8-битный микроконтроллер (семейства STM8 / ATmega) или 32-битный (ARM Cortex-M0+) |
| Объем памяти | Flash-память от 16 КБ, ОЗУ (RAM) от 2 КБ, энергонезависимая память (EEPROM) от 128 байт |
| Аппаратная периферия | Порты ввода-вывода (GPIO) с внутренним Pull-up, АЦП для снятия показаний датчиков температуры, аппаратный таймер для формирования квантов времени |

#### 5. Требования к комплекту программной документации

В состав разрабатываемого комплекта документов входят:

- Техническое задание (ГОСТ 19.201-78);

- Описание применения (ГОСТ 19.502-78);

- Текст программы (ГОСТ 19.401-78).

#### 6. Стадии и этапность разработки

- Этап ТЗ: Подготовка, согласование и утверждение технического задания по ГОСТ 19.201-78.

- Проектирование: Разработка конечного автомата (FSM) состояний пользовательского интерфейса.

- Программирование: Написание кода драйверов ввода и модуля дебаунсинга на языке C/C++.

- Отладка и тестирование: Верификация алгоритмов обработки нажатий, автоповтора и аварийных блокировок.

- Приемка: Оформление полного пакета программной документации.

#### 7. Порядок освидетельствования и приемо-сдаточные испытания

Проверка соответствия ПО требованиям ТЗ проводится путем запуска прошивки на тестовом отладочном стенде по следующим сценариям:

- Подача импульсных помех длительностью менее 20 мс на входы кнопок с целью проверки работы фильтра дребезга;

- Проверка корректности распознавания одиночных нажатий, долгого удержания («Старт») и автоповтора;

- Симуляция неисправности (зажатие кнопки более 60 секунд) с проверкой перехода ПО в аварийный режим.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы было сформулировано и оформлено техническое задание на программное обеспечение бытовой мультиварки в соответствии с ГОСТ 19.201-78. Были детально проработаны требования к функциональности, логике обработки пользовательского ввода, отказоустойчивости и аппаратной платформе. Все задачи работы успешно выполнены.